Cấu hình OpenVPN trên pfsence

Bước 1: Truy cập mục System > Certificates > Authorities > Add

Descriptive name : nhập mô tả

Method : Create an internal Certificate Authority

Trust Store : tích chọn

Common Name : nhập tên cert

Các mục khác : default hoặc chỉnh sửa cho bảo mật

Sau đó Save, kiểm tra tại giao diện Certificate Authorities, mục Internal có dấu tích

Bước 2: System > Certificates > Certificates  > Add/Sign

Method : Create an internal certificates

Descriptive name : nhập mô tả

Certificate authority : chọn cert vừa tạo

Common Name : IP hoặc domain của pfsence

Certificate type : Server Certificate

Sau đó Save

Bước 3: VPN > OpenVPN > Wizard

Type of Server : Local user access > Next

Certificate Authority : Cert bước 1 > Next

Certificate : Cert bước 2 > Next

Description : nhập mô tả

IPv4 tunnel : 10.0.0.0/24

Redirect IPv4 Gateway : tích chọn

IPv4 local network : 10.0.1.0/24

Concurrent Connections : 5 > Next

Firewall rule : tích

OpenVPN rule : tích > Next > Finish

Bước 4 : VPN > OpenVPN > Clients > Add

Description : nhập mô tả

Server host or address : 210.211.127.45

Username : vpn

Password : Ohm_p2)6T3

Gateway creation : IPv4 only > Save

Bước 5 : System > User manager > Add

Username : vpn

Password : Ohm_p2)6T3

Full name : vpn user only

Certificate : tích chọn

Descriptive name : vpn_user_cert

Certificate authority : Cert bước 1 > Save

Bước 6 : System > Package Manager > Available Packages > Search

Tìm và tải xuống openvpn-client-export

Bước 7 : VPN > OpenVPN > Client export

Chọn bản phù hợp và tải xuống, cài đặt và thực hiện kết nối

Bước 2: Tạo sign certification bằng cách chuyển sang mục Certificates, chọn Add

Internal Certificate lựa chọn đúng Cert vừa tạo

mục

Bước 3: Cấu hình OpenVPN Server cho hệ thống

Truy cập mục VPN > OpenVPN

Bước 4: Cấu hình OpenVPN Clients

User : VPN

Password : L6i6oyMPt8fA

Bước 5: Cài đặt openvpn-client-export

Truy cập System > Package Manager > Available Packages > Search Openvpn-client-export > Cài đặt

Bước 6: Thêm user VPN

Truy cập System > User Manager > Add >  Nhập các thông tin user theo OpenVPN Clients

Bước 7: Truy cập OpenVPN > Client Export > Tải toàn bộ cấu hình Clients